INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA) Carrera de Mecatrónica

MANUAL DE USUARIO

PLC 4 UNI

Controlador Lógico Programable Educativo IoT

Modelo: P4U-ESP32-S3-V1 Revisión del Documento: 1.0 Fecha: Septiembre 2025

Desarrollado por: equipo PLC4UNI

TABLA DE CONTENIDO

  - Descripción

  - Definiciones, acrónimos y abreviaturas

  - Advertencias y precauciones

  - Advertencias de Peligro Eléctrico

  - Precauciones de Hardware (ESP32)

  - Uso Educativo y Limitaciones

  - Condiciones Ambientales

  - Conexiones

  - Características técnicas

  - Dimensiones y mecánica

  - Solución de problemas (troubleshooting)

  - Mantenimiento preventivo

  - Disposición final y reciclaje (weee)

  - Información legal y créditos

MANUAL DE USO DEL PLC 4 UNI

A continuación, presento el texto estructurado para el manual, integrando la información técnica de los documentos.

- DESCRIPCIÓN

El PLC 4 UNI es un controlador lógico programable (PLC) de carácter educativo y código abierto, desarrollado bajo la supervisión del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA). Este dispositivo está diseñado para cerrar la brecha entre la automatización industrial clásica y el Internet de las Cosas (IoT).

Su núcleo de procesamiento es el microcontrolador ESP32-S3, lo que le otorga capacidades nativas de comunicación inalámbrica (Wi-Fi y Bluetooth) junto con la robustez necesaria para el control de procesos. El equipo permite a estudiantes y profesionales experimentar con lenguajes de programación estándar (como Ladder y FBD) y protocolos industriales modernos (Modbus TCP, MQTT), proporcionando un entorno seguro y accesible para el aprendizaje de la mecatrónica y la automatización.

El sistema integra funciones avanzadas como la medición de consumo eléctrico (energía) y entradas/salidas versátiles configurables, haciéndolo ideal para laboratorios de docencia y prototipado de proyectos inteligentes.

- DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

A - C

- ADC (Analog-to-Digital Converter): Conversor Analógico-Digital. Circuito que convierte una señal analógica (voltaje continuo) en un valor digital numérico que el procesador puede leer.

- ADE7953: Circuito integrado especializado de Analog Devices utilizado en el PLC 4 UNI para la medición de energía eléctrica (voltaje, corriente, potencia activa) vía I2C.

- AI (Analog Input / Entrada Analógica): Señal de valor continuo empleada para representar magnitudes variables como temperatura, presión o nivel de voltaje (0-10V, 4-20mA).

- AO (Analog Output / Salida Analógica): Señal continua de salida que permite el control proporcional de equipos como variadores de frecuencia o válvulas.

- API (Application Programming Interface): Conjunto de reglas y herramientas que permiten que diferentes aplicaciones de software (como el IDE y el PLC) se comuniquen entre sí.

- CT (Current Transformer): Transformador de Corriente. Sensor utilizado para medir corriente alterna de forma no intrusiva, transformando una corriente alta en una señal pequeña segura para el PLC.

D - F

- DI (Digital Input / Entrada Digital): Señal binaria que solo admite dos estados lógicos: 1 (activo/24V) o 0 (inactivo/0V).

- DO (Digital Output / Salida Digital): Señal binaria de salida utilizada para accionar dispositivos externos en modo ON/OFF, como relés o luces piloto.

- ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework): Kit de desarrollo oficial de Espressif para programar el microcontrolador ESP32-S3 a bajo nivel.

- ESP32-S3: Microcontrolador de alto rendimiento y bajo costo con conectividad Wi-Fi y Bluetooth integrada, que actúa como el "cerebro" del PLC 4 UNI.

- Firmware: Software que reside de forma permanente en el hardware del PLC, encargado de controlar los periféricos y ejecutar la lógica del usuario.

G - L

- GPIO (General Purpose Input/Output): Pin genérico en un chip cuyo comportamiento (entrada o salida) se puede controlar por software.

- HMI (Human Machine Interface): Interfaz Hombre-Máquina. Pantalla o software que permite a un operador interactuar con el PLC para visualizar datos o enviar comandos.

- I2C (Inter-Integrated Circuit): Protocolo de comunicación serial de corto alcance utilizado internamente para comunicar el ESP32 con el chip de energía (ADE7953).

- IDE (Integrated Development Environment): Entorno de Desarrollo Integrado. Software en PC donde se escribe, compila y carga el código al PLC (ej. Arduino IDE, PLC4uni Studio).

- IoT (Internet of Things): Internet de las Cosas. Red de dispositivos físicos conectados que intercambian datos a través de internet, característica clave de este PLC.

- JSON (JavaScript Object Notation): Formato de texto ligero y legible utilizado para empaquetar los datos enviados por el PLC vía MQTT.

- Ladder (LD): Lenguaje de programación gráfico (Escalera) basado en esquemas de contactos eléctricos, estándar en la industria de automatización.

M - P

- Modbus RTU: Protocolo de comunicación industrial estándar, robusto y sencillo, que funciona sobre la capa física RS-485 para conectar el PLC con otros equipos industriales.

- MQTT (Message Queuing Telemetry Transport): Protocolo de mensajería ligero diseñado para enviar datos de sensores a la nube con un consumo mínimo de ancho de banda.

- NPN (Sink / Sumidero): Configuración de sensor donde la salida conecta la carga a Tierra (GND/Negativo) cuando se activa. Requiere que la entrada del PLC provea la corriente (Source).

- OTA (Over-The-Air): Tecnología que permite actualizar el firmware del PLC de forma inalámbrica a través de Wi-Fi, sin conectar cables.

- PCB (Printed Circuit Board): Placa de Circuito Impreso. La base física donde se sueldan y conectan los componentes electrónicos.

- PLC (Programmable Logic Controller): Controlador Lógico Programable. Equipo electrónico robusto diseñado para controlar procesos industriales en tiempo real.

- PNP (Source / Fuente): Configuración de sensor donde la salida envía voltaje positivo (+24V) cuando se activa. Requiere que la entrada del PLC drene la corriente (Sink).

R - Z

- RS-485: Estándar de transmisión de datos serial diferencial, muy inmune al ruido eléctrico, utilizado para largas distancias en entornos industriales.

- S/S (Sink/Source): Terminal común en las entradas del PLC que permite seleccionar la referencia de voltaje para hacerlo compatible tanto con sensores NPN como PNP.

- Scan Cycle (Ciclo de Escaneo): Proceso repetitivo donde el PLC lee entradas, ejecuta el programa de usuario y actualiza las salidas físicas.

- USB-C: Conector estándar reversible utilizado en el PLC para alimentación de 5V y programación de datos desde el PC.

- ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Antes de instalar, cablear o poner en marcha el PLC 4 UNI, lea atentamente las siguientes advertencias. El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en daños irreparables al equipo, riesgos eléctricos o lesiones personales.

- ADVERTENCIAS DE PELIGRO ELÉCTRICO

- Voltaje de Alimentación Crítico: Este equipo está diseñado exclusivamente para alimentarse con 24 VDC. Conectar directamente 110/220 VAC a las entradas de alimentación (24V+, GND) causará la destrucción inmediata de la fuente interna y riesgo de incendio. Verifique la polaridad antes de encender.

- Separación de Circuitos: Mantenga separados físicamente los cables de baja tensión (sensores, RS-485, USB) de los cables de potencia (Salidas a Relé, Alimentación AC). No los pase por las mismas canaletas para evitar interferencias electromagnéticas y riesgos de cortocircuito.

- PRECAUCIONES DE HARDWARE (ESP32)

- Niveles Lógicos de 3.3V: El núcleo del sistema (ESP32-S3) opera a 3.3V. Aunque las entradas digitales están protegidas y adaptadas para 24V, los pines expuestos de expansión o comunicación interna no toleran 5V ni 24V. No inyecte señales de 5V directamente en los pines del microcontrolador si decide soldar expansiones.

- Entradas Analógicas (ADC):

  - Para las entradas de 0-10V, asegúrese de no exceder los 10V DC, ya que esto podría dañar el divisor de tensión interno y el pin del ADC.

  - Para las entradas de 4-20mA, respete la polaridad del lazo de corriente. Invertir la conexión podría dañar la resistencia shunt de precisión interna.

- USO EDUCATIVO Y LIMITACIONES

- No Certificado para Soporte Vital: El PLC 4 UNI es una herramienta educativa y de prototipado. NO debe utilizarse en aplicaciones críticas de seguridad, soporte vital, o control de maquinaria peligrosa donde una falla del software o hardware pueda resultar en lesiones graves o muerte.

- Parada de Emergencia (E-STOP): Para cualquier práctica que involucre partes móviles (motores, pistones), es obligatorio instalar un botón de Parada de Emergencia físico cableado en serie con la alimentación de los actuadores, o configurado en la entrada designada para cortar las salidas por software.

- Manipulación de la PCB: Si utiliza el equipo sin la carcasa superior, tome precauciones contra la descarga electrostática (ESD). Toque una superficie metálica conectada a tierra antes de manipular la placa electrónica.

- CONDICIONES AMBIENTALES

- Humedad y Polvo: La carcasa estándar tiene un grado de protección IP20. No exponga el equipo a goteos de agua, lluvia o ambientes con polvo metálico conductivo. Instálelo dentro de un gabinete si el entorno es hostil.

- Ventilación: Aunque el ESP32 es eficiente, los reguladores de voltaje y los relés generan calor. No cubra los orificios de ventilación de la carcasa.

- CONEXIONES

El panel frontal del PLC 4 UNI dispone de diversas interfaces de conexión mediante borneras desmontables y puertos estándar. A continuación se detalla el pineado y la función de cada grupo:

- Alimentación (Power Supply):

  - V+ / GND: Entrada de alimentación principal de 24 VDC. El sistema cuenta con protecciones y reguladores internos para el funcionamiento del microcontrolador.

  - USB-C: Puerto para programación del firmware, depuración serial y alimentación lógica (5V) durante el desarrollo.

- Entradas (Inputs):

  - Entradas Digitales (DI): 8 entradas optoacopladas para señales de 24 VDC. Admiten configuración PNP (lógica positiva) o NPN (lógica negativa) mediante un terminal común. Cuentan con filtrado por hardware para evitar rebotes.

  - Entradas Analógicas (AI):

    - 0-10V: Para sensores de voltaje estándar.

    - 4-20mA: Para instrumentación industrial (loops de corriente). Resolución mínima de 12 bits.

  - Medición de Energía: Interfaz para Transformador de Corriente (CT) y voltaje AC para el cálculo de potencia activa y consumo (kWh).

- Salidas (Outputs):

  - Salidas Digitales (DO): 8 salidas para actuación.

    - Relé: Contactos secos para manejar cargas de hasta 5A (AC/DC).

    - Transistor (NPN/PNP): Salidas de alta velocidad para PWM o señales de control.

  - Salidas Analógicas (AO): Salidas de 0-10V y 4-20mA para el control proporcional de actuadores o variadores de frecuencia.

- Comunicaciones:

  - RS-485: Terminales (A+, B-) para comunicación serial industrial bajo protocolo Modbus RTU.

  - Wi-Fi / Bluetooth: Antena integrada en el módulo ESP32-S3 para conectividad inalámbrica (Modbus TCP, MQTT).

Tabla de asignación de pines

| N.º Pin | Nombre GPIO | Etiqueta en Diagrama (Net Label) | Descripción / Función Probable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | GND | Tierra (Ground) |
| 2 | 3V3 | +3.3V | Alimentación 3.3V |
| 3 | EN | EN | Enable (Reset del Chip) |
| 8 | IO15 | IN_NPN2D | Entrada NPN Directa 2 |
| 9 | IO16 | (Cableado sin etiqueta visible) | Posiblemente vinculado a entradas NPN |
| 10 | IO17 | micro_rs485_tx | Transmisión Serial RS-485 |
| 11 | IO18 | micro_rs485_rx | Recepción Serial RS-485 |
| 12 | IO8 | IN_PNP1D | Entrada PNP Directa 1 |
| 13 | IO19 | USB- | Señal USB Diferencial Negativa (D-) |
| 14 | IO20 | USB+ | Señal USB Diferencial Positiva (D+) |
| 16 | IO46 | Out_4-20mA_2 | Salida de Corriente 2 (4-20mA) |
| 17 | IO9 | IN_PNP2D | Entrada PNP Directa 2 |
| 18 | IO10 | IN_NPN2_OptoD | Entrada NPN Optoacoplada 2 |
| 19 | IO11 | IN_NPN1_OptoD | Entrada NPN Optoacoplada 1 |
| 20 | IO12 | IN_PNP2_OptoD | Entrada PNP Optoacoplada 2 |
| 21 | IO13 | IN_PNP1_OptoD | Entrada PNP Optoacoplada 1 |
| 22 | IO14 | IN_NPND | Entrada NPN Directa 1 |
| 23 | IO21 | PNP_OUT1 | Salida Transistor PNP 1 |
| 24 | IO47 | ADC_IN_3V3 | Entrada Analógica (ADC) |
| 25 | IO48 | micro1_rs485_control | Control de Flujo RS-485 (DE/RE) |
| 26 | IO45 | Out_4-20mA | Salida de Corriente 1 (4-20mA) |
| 27 | IO0 | SCL | Reloj I2C (Para sensores/energía) |
| 28 | IO35 | PNP_OUT2 | Salida Transistor PNP 2 |
| 29 | IO36 | PNP_OUT3 | Salida Transistor PNP 3 |
| 30 | IO37 | Opto_NPN | Salida NPN Optoacoplada 1 |
| 31 | IO38 | Opto_NPN2 | Salida NPN Optoacoplada 2 |
| 32 | IO39 | OUT_RELAY1 | Control Relé 1 |
| 33 | IO40 | OUT_RELAY2 | Control Relé 2 |
| 34 | IO41 | NPN_OUT1 | Salida Transistor NPN 1 |
| 35 | IO42 | NPN_OUT2 | Salida Transistor NPN 2 |
| 39 | IO1 | SDA | Datos I2C (Para sensores/energía) |

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Microcontrolador | Espressif ESP32-S3 (Dual Core, 240 MHz) |
| Voltaje de Operación | 24 VDC (Nominal) |
| Entradas Digitales | 8 x Optoaisladas (Configurables PNP/NPN) |
| Salidas Digitales | 8 x (Relé 5A / Transistor NPN-PNP) |
| Entradas Analógicas | 4 x (0-10V / 4-20mA), Resolución 12-bits |
| Salidas Analógicas | 0-10V / 4-20mA (Control proporcional) |
| Medición de Energía | IC dedicado (I2C/SPI) para medición de CT y Voltaje AC |
| Puertos de Comunicación | USB-C (Prog), RS-485 (Industrial), Wi-Fi (IoT) |
| Protocolos Soportados | Modbus RTU/TCP, MQTT, HTTP/HTTPS |
| Tiempo de Ciclo | < 10 ms (Ejecución de lógica) |
| Temperatura de Operación | Ambiente de laboratorio (aprox. -10°C a 60°C) |

- DIMENSIONES Y MECÁNICA

l PLC 4 UNI utiliza una carcasa industrial de perfil bajo diseñada para montaje en armarios de control.

- Modelo de Carcasa: Serie 23-156C (Estándar Industrial).

- Dimensiones Totales:

  - Largo (L): 107.0 mm

  - Ancho (W): 87.7 mm

  - Profundidad (H): 59.0 mm (Incluyendo clip de sujeción).

- Sistema de Montaje:

  - Riel DIN: Compatible con riel estándar de 35 mm (EN 50022).

  - Fijación Mural: Dispone de pestañas para tornillos en las esquinas traseras (opcional si se retira el clip).

- Material de la carcasa: Plástico (PLA/ABS) impreso en 3D o inyectado.

- SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (TROUBLESHOOTING)

| Síntoma | Causa Probable | Solución Sugerida |
| --- | --- | --- |
| El LED PWR no enciende | 1. Fuente de alimentación desconectada. 2. Polaridad invertida. 3. Fusible PTC activado. | 1. Verifique que lleguen 24VDC a las borneras 1 y 2. 2. Corrija el cableado (+/-). 3. Desconecte todo por 30 seg para rearmar el fusible. |
| No hay comunicación Wi-Fi | 1. Credenciales incorrectas. 2. Señal débil. 3. PLC en modo AP. | 1. Mantenga presionado BOOT 5 seg para resetear a fábrica. 2. Acerque el PLC al router o instale una antena externa. 3. Verifique si aparece la red PLC4UNI-SETUP. |
| Las entradas digitales no detectan señal | 1. Configuración S/S incorrecta. 2. Sensor dañado. | 1. Verifique si el terminal S/S está conectado a GND (para sensores PNP) o a 24V (para NPN). 2. Mida el voltaje en la bornera de entrada con un multímetro. |
| Salida de Relé no activa la carga | 1. Lógica del programa errónea. 2. Carga desconectada. 3. Relé dañado por sobrecorriente. | 1. Verifique que el LED de la salida (Qx) encienda en la placa. 2. Revise el cableado de la carga (110/220V). 3. Si el LED enciende pero el relé no suena ("clic"), el contacto puede estar soldado/dañado. |
| Lectura de Corriente (CT) errónea | 1. CT mal conectado. 2. Rango excedido. | 1. Asegúrese de que el transformador abrace solo uno de los cables de fase, no el cable completo (fase+neutro). |

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Para garantizar la vida útil del equipo en el laboratorio:

- Limpieza: Limpie la carcasa únicamente con un paño seco. No utilice solventes ni alcohol que puedan dañar el plástico ABS/PPO.

- Apriete de Borneras: Las vibraciones pueden aflojar los tornillos. Verifique el apriete de las conexiones cada 6 meses.

- Inspección Visual: Revise periódicamente que no haya cables pelados, signos de sobrecalentamiento (decoloración) en los conectores de relé o acumulación excesiva de polvo dentro de las ranuras de ventilación.

- DISPOSICIÓN FINAL Y RECICLAJE (WEEE)

El PLC 4 UNI contiene componentes electrónicos que no deben desecharse en la basura común.

- Símbolo del Contenedor Tachado: Indica que al final de su vida útil, el producto debe ser llevado a un punto de recogida selectiva de residuos electrónicos (RAEE).

- Componentes Reciclables: La carcasa plástica (ABS/PC) es 100% reciclable. La PCB contiene metales valiosos (Cobre, Oro) recuperables en plantas especializadas.

- Compromiso: Como proyecto educativo, fomentamos la responsabilidad ambiental. Por favor, disponga de este equipo de manera responsable.

- INFORMACIÓN LEGAL Y CRÉDITOS

- Licencia de Hardware: Este hardware se distribuye bajo la licencia CERN OHL v1.2. Usted es libre de estudiar, modificar y fabricar este diseño.

- Licencia de Software: El firmware base y las librerías se distribuyen bajo licencia MIT.

Créditos:

- Desarrollado por: [PLC4UNI]

- Institución: Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)